Монитор цветного видеодомофона

FE-70SM SIRIUS

Инструкция по эксплуатации

www.falconeye.su

www.falconeye.su

Содержание

1.	Наименование и назначение составных частей устройства	4

1.1	Передняя панель	4

1.2	Задняя панель	4

2.	Особенности и функционал	5

2.1	Особенности	5

2.2	Основные функции	5

3.	Комплектация	6

4.	Описание подключения устройств	6

4.1	Схема подключения устройств	6

4.2	Электрическая схема	7

5.	Установка	7

5.1.1	Место установки	7

5.1.2	Подключение провода и установка монитора	8

6.	Описание операций	9

6.1	Главный экран	9

6.2	Звонок от посетителя	9

6.3	Функция мониторинга	10

6.4	Мультимедиа	11

6.4.1	Хранение изображений и видео	11

6.4.2	Воспроизведение фото	11

6.4.3	Воспроизведение видео	12

6.5	Автоответчик	13

6.6	Будильник	14

6.7	Функция интеркома	15

6.8	Настройки	16

7.	Спецификация	17

Стр.2

www.falconeye.su

### Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

|  | Важно: Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имущества, пожалуйста, убедитесь в том, что все инструкции выполнены. |
| --- | --- |
|  | Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. |
|  | Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью. |
|  | Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы. |
|  | При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости. |
|  | Во время работы не подключайте к другим устройствам. |
|  | Не извлекайте карту памяти во время записи, это приведет к потере информации. |
|  | Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани. |
|  | При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Избегайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, насекомых и жидкостей. |
|  | Избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также нагревания прибора во время установки. |
|  | Устанавливайте устройства на плоскую и устойчивую поверхность. |
|  | Не работайте с устройством мокрыми руками. |
|  | Извлеките вилку из розетки, если устройство не используется длительное время. |

Стр.3

www.falconeye.su

- Наименование и назначение составных частей устройства

  - Передняя панель

micro SD

| NO. | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор питания | Световая подсветка отображает подключение питания |
| 2 | Микрофон | При работе микрофона активируется Функция Hands free |
| 3 | Сенсорный дисплей | 7 дюймовый сенсорный дисплей |
| 4 | Шнур питания | Шнур для подключения к сети 220В |
| 5 | Кнопка включения | Кнопка включения питания монитора |
| 6 | Разъем для карты | Разъем для micro SD |

  - Задняя панель

Стр.4

www.falconeye.su

| NO. | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Динамик | Динамик для режима Hands free |
| 2 | Выз. панель 1 | Подключение 1 вызывной панели, 4 провода, АУДИО/ОБЩИЙ/+12V/ВИДЕО |
| 3 | Выз. панель 2 | Подключение 2 вызывных панелей, 4 провода, АУДИО/ОБЩИЙ/+12V/ВИДЕО |
| 4 | Камера 3 | Нет |
| 5 | Камера 4 | Нет |
| 6 | Выключатель 75Ω | Согласование импеданса для видеосигнала |
| 7 | Интерком | Подключение дополнительного монитора |
| 8 | Питание DC | 12V DC |

- Особенности и функционал

  - Особенности

- Цветной сенсорный 7” дисплей, разрешение: 800*480 pix

- Пользовательский интерфейс и сменные заставки рабочего стола

- Максимальное подключение: 2 вызывные панели или 2 камеры видеонаблюдения, и 3  дополнительных монитора

- Интерком

- Функция “Не беспокоить”

- Возможность хранения 1024 изображений, 128 видео-аудио клипов

- 16 мелодий для каждой вызывной панели

- Возможность оставить голосовые сообщения для посетителей

  - Основные функции

- Мониторинг и разговор с посетителями

- Дистанционное открывание двери

- Источник питания: AC/DC

- Язык меню: Английский и Русский

- Часы и календарь

- Настенный накладной монтаж

Стр.5

www.falconeye.su

- Комплектация

- Описание подключения устройств

- Монитор поддерживает 2 видеопанели или 2 камеры видеонаблюдения.

- Только Мастер-монитор подключается к видеопанелям, дополнительные мониторы получают видео от мастера.

- Только с одного монитора можно смотреть видео одновременно.

  - Схема подключения устройств

Стр.6

www.falconeye.su

  - Электрическая схема

Будьте внимательны, чтобы не перепутать полярность проводов.

Схема подключения с Мастер-монитором и дополнительным монитором:

- Установка

  - Место установки

|  | - Место установки монитора Стандартная высота установки монитора около 150 cм, когда центр экрана находится на уровне глаз. В данном случае центр металлического стенового крепления будет находиться на расстоянии около 1450 мм от пола. |
| --- | --- |

Стр.7

www.falconeye.su

  - Подключение провода и установки монитора

|  | - Снимите настенное крепление с задней части монитора. - Смонтируйте крепление на стене. - Вставьте провода в гнезда на задней панели монитора, руководствуясь схемой подключения. - Подвесьте монитор за настенное крепление и зафиксируйте его. - Подсоедините источник питания к монитору, включите питание. |
| --- | --- |

Стр.8

www.falconeye.su

- Описание операций

  - Главный экран

Каждая функция активируется при нажатии на соответствующую иконку главного экрана.

- Переключение между режимами Вне дома / Дома / Без звука.

- Режим Дома: Аудио автоответчик не активен.

- Режим Вне дома: Аудио автоответчик активен.

- Режим Без звука: работает без включения мелодии.

  - Звонок от посетителя

Посетитель нажимает на иконку Вызов, монитор издает звуковой сигнал, на экране появляется номер камеры с изображением посетителя (длительность отображения картинки 60 с.).

Стр.9

www.falconeye.su

- Назначение иконок:

|  | Назад (вернуться на главный экран) |  | Разговор (начать разговор) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переключить (активировать другую вызывную панель или камеру во время разговора с посетителем) |  | Запись (записать фото/видео) |
|  | Настройка (Настроить параметры дисплея) |  | Перевод (пересылать вызов вручную) |
|  | Открыть (Открыть дверь) |  | Выход (выключить экран) |

Посетитель нажимает на иконку Вызов, монитор издает звуковой сигнал, после этого вы можете нажать на иконку  для разговора с посетителем или нажмите на иконку  , чтобы выключить экран для завершения разговора.

Во время разговора:

- Нажмите на мониторе на иконку  для активации другой вызывной панели или камеры, и текущий разговор будет прерван.

- Нажмите на мониторе на иконку   для записи видео или фото с вызывной панели.

- Нажмите на мониторе на иконку  для настроек параметров громкости звука, яркости, цвета и контраста.

- Нажмите на мониторе на иконку  для перевода текущего вызова к другим подключенным мониторам.

- Нажмите на мониторе на иконку  чтобы открыть дверь.

- Нажмите на мониторе на иконку  или на иконку  для завершения разговора.

  - Функция мониторинга

При нажатии на иконку Панель 1/Панель 2 на главном экране, устройство войдет в режим мониторинга, и появится изображение от соответствующей камеры.

Замечание: Иконки ,  и будут деактивированы при режиме мониторинга.

Стр.10

www.falconeye.su

  - Мультимедиа

    - Хранение изображений и видео

- При вставке карты micro SD монитор может записать изображение и видео

- Когда память полностью заполняется, новые изображения/видео будут автоматически перезаписывать самые старые изображения/видео.

    - Воспроизведение изображений

После нажатия на иконку ФОТО на главном экране, вы сможете просмотреть фото-запись.

- Назначение иконок:

|  | Назад (вернуться на главный экран) |  | След. (показать следующее фото) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пред. (показать предыдущее фото) |  | Удалить (удалить выбранное изображение) |
|  | Список (просмотреть список фото) |  |  |

Стр.11

www.falconeye.su

Если нажать еще раз иконку , вы можете просмотреть на следующей странице остальные фотографии.

- Назначение иконок:

|  | Назад (вернуться на главный экран) |  | След. (показать следующее фото) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пред. (показать предыдущеее фото) |  | Зум (увеличить фото) |

    - Воспроизведение видео

После нажатия на иконку Видео на главном экране, вы сможете просмотреть видео записи.

- Назначение иконок:

|  | Назад (вернуться на главный экран) |  | Пред. (показать предыдущее видео) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произв. (воспроизвести видео) |  | След. (просмотреть следующее видео) |
|  | Удалить (удалить выбранное видео) |  | Список (просмотреть список видео) |

Стр.12

www.falconeye.su

Если еще раз нажать иконку  , вы можете просмотреть на следующей странице остальные фотографии.

- Назначение иконок:

|  | Произ. (воспроизвести видео) |  | След. (просмотреть следующее видео) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зум (увеличить видео) |  |  |

  - Функции автоответчика

В режиме автоответчика монитор поддерживает два аудио сообщения. При нажатии кнопки вызова, монитор автоматически воспроизводит аудио сообщение.

Нажмите иконку Аудио на главном экране, на следующей странице появится меню:

Стр.13

www.falconeye.su

- Назначение иконок:

|  | Начать запись |  | Воспроизвести запись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановить запись или воспроизведение |  | Выбрать панель, для какой устанавливается сообщение |

  - Будильник

Нажмите иконку Будильник на главном экране, откроется меню установки будильника, где вы сможете установить 3 времени будильника.

Когда будильник начнет звонить, на экране появится меню:

Стр.14

www.falconeye.su

- Назначение иконок:

|  | Отсрочка 5 минут |  | Выключить будильник |
| --- | --- | --- | --- |

  - Интерком

Нажмите иконку Интерком на главном экране, выберите адресата, которому хотите позвонить и нажмите иконку  - после этого вы сможете подключиться к другому монитору.

- Назначение иконок:

|  | Позвонить |  | Прекратить разговор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уменьшение громкости |  | Увеличение громкости |

Стр.15

www.falconeye.su

  - Настройки

При нажатии на иконку Настройки вы можете войти на страницу настроек.

- Назначение иконок:

| [Общие] | - Время открытия двери, по умолчанию 1сек. - Язык меню: Английский и Русский |
| --- | --- |
| [Дата и время] | - Настройки даты и времени |
| [Запись] | - Включить/отключить автоматическую запись - Выбор типа автозаписи Фото или Видео (по умолчанию Фото) - Удаление записи |
| [Интерком] | - Установка адреса интеркома |
| [Мелодии] | - Включение/выключение звука при нажатии на кнопки - Настройка мелодий для каждой панели и интеркома - Установка длительности звонка: 30сек., 45сек. и 60сек. |
| [Громкость] | - Настройка громкости мелодии звонка и разговора - Настройка режима не беспокоить вкл/выкл подсветки экрана |
| [Обои] | - Смена заставки экрана |
| [Обновление и сброс] | - Обновление системы через карту micro SD - Сброс на заводские установки |

- Установите карту micro SD, для записи Фото и Видео.

- Монитор поддерживает обновления программного обеспечения через USB, графический интерфейс обновляется с помощью карты micro SD.

- После сброса всех настроек вы должны установить системное время, пароль отпечатков пальцев для биометрической панели (если биометрическая панель установлена, в комплектацию не входит).

Стр.16

www.falconeye.su

- Спецификация устройства

| Категория | Спецификация |
| --- | --- |
| Источник питания | AC: 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz DC: 12V Power Supply ： 220V AC or 15V DC |
| Максимальное потребление энергии | Максимум: 6W, в режиме ожидания: 2.5W |
| TFT LCD | 7 дюймов TFT LCD |
| Разрешение LCD | 800(RGB) x 480 pix |
| Подключение с выз. панелями | Подключение 2-х выз. панелей (максимально) |
| Подключение камер | Подключение 2-х камер (максимально) |
| Подключение доп. мониторов | Один доп. монитор (максимально) |
| Объем памяти | Micro SD: 1024 изображения, 128 видео |
| Габариты (mm) | 215*135*21.5 мм |

Стр.17

www.falconeye.su